Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu (návrh části nové OTPP)

(1) Stavby musí mít před vstupem rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. Řešení rozptylových ploch musí umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl osob do okolí stavby.

(2) Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, v souladu s metodikou stanovenou Českou státní normou, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření [viz vyhláška č. 423/2001 Sb., o vodních zdrojích a lázních] a při stanovení hodnot součinitele vlivu stupně automobilizace (ka) a součinitele redukce počtu stání (kp) podle odstavců 3-5. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné stavět krátkodobá parkovací stání pro návštěvníky na stavebním pozemku mimo stavbu. Není povoleno stavět vyšší počet odstavných stání, než je stanoveno podle této vyhlášky.

(3) Hodnoty součinitele vlivu stupně automobilizace (ka) a součinitele redukce počtu stání (kp) jsou v odstavci 4 a 5 stanoveny tak, aby současně:

- poskytovaly přiměřený počet odstavných stání pro auta místních obyvatel

- přispívaly k odstraňování záboru veřejného prostranství zaparkovanými vozidly

- vedly ke snížení individuální automobilové dopravy v urbanizované oblasti města.

(4) V oblastech vyznačených na mapě č. 1 v příloze, je součinitele vlivu stupně automobilizace ka roven 2. V ostatních oblastech se koeficient ka určen normovou hodnotou.

(5) Hodnoty součinitele redukce počtu stání (kp) jsou vyznačeny pro příslušné oblasti města na mapě č. 2 v příloze. V neoznačených oblastech se koeficient kp stanoví podle normových hodnot. Pokud je hodnota součinitele kp rovna nule, prokáže se potřebný počet parkovacích stání vlastní studií, ve které však nesmí být zohledněna potřeba parkovacích stání pro zaměstnance nebo klienty.

Mapy:

Jak určit oblasti postižené nedostatkem parkovacích míst, tedy oblastí se součinitelem ka=2 ?

S architektem Tomášem Cachem jsme se shodli, že klíčové je stanovit cílový koeficient (označme ho X) počtu odstavných stání pro místní obyvatele. Vyjdeme-li z odhadu základního počtu aut ve vlastnictví obyvatel měst podle normy (400 vozidel na 1000 obyvatel), a průměrné podlahové plochy bytu na jednoho obyvatele (cca 29 m2) tak dostáváme 1 odstavné místo na každých 72 m2 bytové plochy. S parkovacími stáními pro návštěvníky (cca 1 stání na 10 bytů, průměrný byt má 76 m2) je výsledný koeficient 1 stání na 64 m2 bytové plochy (X=1/64 m-2). Pokud je koeficient X nižší, jde o oblast postiženou nedostatkem parkování. Developeři předstírají srdeční záchvat, jakmile po nich obec chce přispět k občanské vybavenosti. A hromadné garáže v domě mezi tuto občanskou vybavenost patří. Neviděl jsem dům, kde by garáže patřily jen obyvatelům domu, vždy tam byly i garáže lidí z okolí (ať už ve vlastnictví nebo v pronájmu). Takto by developeři měli povinnost k občanské vybavenosti přispívat a současná norma o parkování v novostavbách k tomu dává dobrý základ.

Hodnota koeficientu X by mohla zefektivnit i vydávání parkovacích karet. Každý obyvatel by získal za každý m2 roční voucher v hodnotě: (cena parkovací karty-700 Kč)/64. Automaticky by se tak vyřešil problém parkování obyvatel bez trvalého bydliště, jen s nájemní smlouvou, a lidí dojíždějícími za prarodiči nebo invalidy. Plochu bytového fondu pro dané katastrální území by měl magistrát snadno získat z finančního úřadu. Horší to bude s počtem automobilových stání. Takové studie jsou vytvořeny asi jen pro oblasti se zónami placeného stání.

Před přijetím jakýchkoliv razantních parkovacích opatření by si zástupci města nejprve měli nechat vypracovat studii mobility a parkování. V rámci studie by byla provedena inventura dostupných parkovacích míst na ulicích, jejich obsazenost a doba parkování, a byly by identifikovány hlavní kategorie parkujících (rezidenti, krátkodobé parkování a dlouhodobé parkování).

Napsáno v březnu 2013 jako součást připomínek o. s. Cibulka k zadání Metropolitního plánu Prahy a odesláno také jako příloha dopisu všem pražským městským částem, který varoval před omezením povinných garáží v bytových novostavbách.